SAFETY 4.0 · GÜNCEL KONULAR PROJESİ · HAFTA 3

Threat & Risk + Risk Matrix

CEOTHERM Homojenizasyon Tesisi

| Föy | Çıktı | Makine |
| --- | --- | --- |
| Lab 3 · Threat & Risk + Risk Matrix | Risk Register → EP 04 Risk Assessment | Fırın + soğutma kabini + biyet transfer arabası |

Kavram: Her senaryo = kim → hangi kapı → sonuç (FİZİKSEL). Skor = L × S × E (her biri 1–3). Kural: S=3 (ölüm/ağır yaralanma) ise skor düşük olsa bile senaryo önceliklidir.

Senaryolar makinenin korunmamış mevcut durumu içindir. Tehdit tanımları risk register seviyesinde tutulmuştur; saldırının teknik adımları değil, kapı–zafiyet–sonuç ilişkisi yazılmıştır. Uzak bakım, ağ yapısı ve emniyet mimarisi Hafta 1–2 varsayımlarıyla aynıdır.

# Puanlama ölçeği (ekip tanımı)

| Puan | L · Olasılık | S · Şiddet | E · Maruziyet |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zor: birden fazla bağımsız korumayı aşmak gerekir | Hafif, ilk yardım yeterli | Tehlike anında orada nadiren insan olur |
| 2 | Mümkün: ek bir adım veya iç erişim gerekir | Tedavi gerektiren, iş günü kaybettiren | Belirli işlerde (şarj, bakım) insan olur |
| 3 | Kolay: doğrudan erişilebilir bir kapıdan | Ağır yaralanma, uzuv kaybı veya ölüm | İnsan sık veya sürekli bulunur |

# Görev A – Üç senaryo

## Senaryo 1 · Uzak erişimden emniyet katmanının zayıflatılması

| Parça | Açıklama |
| --- | --- |
| Kim | Dış saldırgan (fidye veya sabotaj amaçlı) |
| Hangi kapı | İnternete açık uzak bakım modülü → zayıf kimlik doğrulama (varsayım) |
| Sonuç (fiziksel) | Yakma emniyeti (SF1) devre dışı bırakılır veya güvenilmez hale gelir. Güvenli durum artık garanti değildir; fırında gaz patlaması riski doğar. Patlama olursa yakındaki operatör ağır yaralanır veya ölür |
| Etkilenen emniyet fonksiyonu | SF1 Yakma emniyeti, SF2 Aşırı sıcaklık sınırlama |

Skor: L=2 (uzak erişim açık ama emniyet katmanına ulaşmak ek adım ister) × S=3 (ölüm) × E=2 (şarj/çevre işleri sırasında insan) = 12. S=3 olduğu için KRİTİK.

## Senaryo 2 · HMI üzerinden hatalı/yetkisiz reçete

| Parça | Açıklama |
| --- | --- |
| Kim | İç kullanıcı (yetkisiz veya hata) ya da HMI'a erişen saldırgan |
| Hangi kapı | Ortak hesapla açık HMI, yetki ve kayıt eksikliği (varsayım) |
| Sonuç (fiziksel) | Yanlış sıcaklık/zaman reçetesi girilir. Birincil sonuç ürün kaybı ve proses arızası. Emniyet katmanı ayrı çalıştığı için patlama ihtimali düşük; ancak hatalı yüksek sıcaklık ekipman ömrünü ve güvenli çalışma marjını azaltır |
| Etkilenen emniyet fonksiyonu | Doğrudan değil; emniyet katmanı ayrıysa korur. Kayıt yoksa olay fark edilmez |

Skor: L=3 (kolay, günlük erişim) × S=1 (çoğunlukla ürün/ekipman, insana doğrudan zarar beklenmez) × E=2 = 6. YÜKSEK (sık olduğu için).

## Senaryo 3 · Transfer arabası hareket alanında personel

| Parça | Açıklama |
| --- | --- |
| Kim | Bakım/temizlik personeli (siber değil, operasyonel tehlike) |
| Hangi kapı | Araba hareket alanında alan koruması yetersiz veya devre dışı bırakılmış (varsayım) |
| Sonuç (fiziksel) | Onlarca ton yük taşıyan hidrolik araba, alanda duran personele çarpar. Ezilme, ağır yaralanma veya ölüm |
| Etkilenen emniyet fonksiyonu | SF4 Araba alan koruması, SF5 Acil stop |

Skor: L=2 (koruma devre dışıysa mümkün) × S=3 (ezilme, ölüm) × E=2 (bakım sırasında insan sahada) = 12. S=3 olduğu için KRİTİK.

# Görev B – Risk Register

| # | Senaryo | L | S | E | Skor | Öncelik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uzak erişimden emniyet katmanının zayıflatılması → patlama riski | 2 | 3 | 2 | 12 | KRİTİK |
| 3 | Transfer arabası alanında personel → ezilme | 2 | 3 | 2 | 12 | KRİTİK |
| 2 | HMI üzerinden hatalı/yetkisiz reçete → ürün/ekipman kaybı | 3 | 1 | 2 | 6 | YÜKSEK |

Sıralama kuralı: Senaryo 1 ve 3 aynı skora (12) sahip ve ikisi de S=3. İkisi de listenin başında. Senaryo 2 skoru düşük değil ama S=1 olduğu için altta. S=3 kuralı sayesinde insan hayatını tehdit eden iki senaryo, skor eşit olsa bile önde kalıyor.

# Görev C – Tarafsızlık notu

Bu föy çözüm tasarlamaz, riski tanımlar. Yukarıdaki senaryolar "ne olabilir ve ne kadar ciddi" sorusuna cevap verir. Her senaryonun nasıl azaltılacağı (uzak erişimin DMZ'ye alınması, HMI yetkilendirme, alan koruması doğrulaması) Hafta 2 ve Hafta 4'ün konusudur. Kesin L/S/E değerleri ve PL/SIL hedefleri, sahada yapılacak resmî risk değerlendirmesiyle netleşir.

Eğitim çalışmasıdır, resmî risk değerlendirmesi değildir. Skorlar ekip tahminidir; bazı varlıklar ve zafiyetler varsayıma dayanır.