SAFETY 4.0 · GÜNCEL KONULAR PROJESİ · HAFTA 2

IEC 62443 Mini Workshop

CEOTHERM Homojenizasyon Tesisi

| Föy | Çıktı | Makine |
| --- | --- | --- |
| Lab 2 · IEC 62443 Mini Workshop | Zone / Conduit Diagram → EP 05 Zone & Conduit | Fırın + soğutma kabini + biyet transfer arabası |

Zone: Benzer kritiklikteki cihazları aynı bölgede toplamak. Conduit: Bölgeler arasındaki her geçişin kontrollü bir kapıdan yapılması.

Ceotherm'in sitesinde ağ yapısı yer almıyor. Varlık listesinde hangi bilginin siteden geldiği, hangisinin varsayım olduğu ayrıca belirtilmiştir.

# Zone / Conduit Diyagramı

# Görev A – Varlıkları bölgelere ayırın

## Varlık listesi

| Varlık | Kaynak |
| --- | --- |
| 3 × Proses PLC (fırın, soğutma kabini, transfer arabası) | Sitede var |
| 3 × HMI | Sitede var |
| Motor sürücüleri (sirkülasyon/soğutma fanları, ana kapı motoru) | Sitede var |
| Transfer arabasının hidrolik güç ünitesi ve kontrolü | Sitede var |
| Safety PLC / BMS (brülör emniyet kontrolü) | Varsayım (EN 746-2) |
| Mühendislik istasyonu (PLC programlama) | Varsayım |
| Reçete / veri kayıt sistemi | Varsayım |
| Uzak bakım modülü (internete açık) | Varsayım (föy senaryosuyla aynı) |
| MES / ERP bağlantısı, bulut telemetri | Varsayım |

Föydeki PaketPro listesinde geçen admin/admin hesabı, karton üstünde Wi-Fi parolası, kilitsiz USB, port 80 HMI gibi zafiyetlerin Ceotherm'de olup olmadığını bilmiyoruz. Bu yüzden bunları varlık olarak eklemedik, conduit kontrollerinde "varsa kapatılmalı" maddeleri olarak ele aldık.

## 1. Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

| Bölge | Varlıklar | Neden bu gruplama? |
| --- | --- | --- |
| Z0 · Emniyet | Safety PLC / BMS, alev sensörü, limit termostat, kapı switch, acil stop, gaz emniyet valfleri | Bozulursa sonuç patlama veya ezilme olur. En kritik bölge, diğerlerinden ayrı tutulmalı |
| Z1 · Kontrol | 3 × Proses PLC, motor sürücüleri, hidrolik ünite | Üretimi yönetir. Bozulursa proses durur veya ürün bozulur |
| Z2 · Operatör / Gözetim | 3 × HMI, mühendislik istasyonu, reçete / veri kayıt | İnsanların dokunduğu katman. PLC'den daha açık (ekran, USB, kullanıcı girişi) |
| Z3 · DMZ | Jump server, uzak erişim ağ geçidi, veri aktarım | IT ile OT arasında tampon. Dışarıdan gelen her şey önce buraya düşer |
| Z4 · Kurumsal / Dış ağ | İnternet, MES / ERP, bulut telemetri, üretici servisi | En az güvenilen bölge |

Emniyet ve kontrol ikisi de sahada olduğu halde ayrı bölgelere konuldu, çünkü kritiklikleri farklı. Kontrol PLC'sinin bozulması ürünü etkiler, Safety PLC'nin bozulması insanı.

## 2. Açık uzak bakım modülü hangi bölgeye düşüyor — ve orada KALABİLİR Mİ? Neden?

Bugün: Proses PLC'ye doğrudan bağlı olduğu için Z1 · Kontrol bölgesinde duruyor ve aynı zamanda internete açık.

Kalamaz. Sebepleri:

- İnternete açık bir cihaz, en düşük güvenilen bölgenin özelliklerini taşır. Kontrol bölgesine konunca internet ile PLC arasında hiçbir conduitten geçmeyen bir köprü oluşur. Diyagramdaki kırmızı ok bunu gösteriyor.

- Kontrol bölgesi emniyet bölgesine en yakın bölge. Saldırgan buradan C4'e, oradan da Safety PLC'ye ulaşmaya çalışabilir.

- Bir bölgenin güvenliği içindeki en zayıf cihaz kadardır.

Olması gereken: Uzak erişim Z3 · DMZ'deki ağ geçidi ve jump server üzerinden yapılmalı. PLC'ye yalnızca C1 → C2 → C3 sırasıyla, her kapıda kontrol edilerek ulaşılmalı.

## 3. Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

| Conduit | Geçiş | Ne kontrol edilecek? |
| --- | --- | --- |
| C1 | Z4 Kurumsal / İnternet ↔ Z3 DMZ | Güvenlik duvarı. İnternetten yalnızca VPN bağlantısı kabul edilir, MFA zorunludur, her bağlantı kaydedilir. Diğer tüm portlar kapalıdır |
| C2 | Z3 DMZ → Z2 Operatör | OT'ye tek giriş noktası jump server'dır. Oturum kaydı tutulur, kişisel hesap kullanılır, erişim süreli verilir |
| C3 | Z2 Operatör → Z1 Kontrol | Yalnızca HMI ve mühendislik istasyonu PLC'lerle konuşabilir, yalnızca gerekli endüstriyel protokoller açıktır. Program yükleme ve setpoint değişikliği yetkilendirilir ve kaydedilir |
| C4 | Z1 Kontrol ↔ Z0 Emniyet | En sıkı kapı. Proses PLC yalnızca durum bilgisi okuyabilir. Ağ üzerinden Safety PLC'ye yazma yapılamaz. Emniyet parametreleri yalnızca yerinde, yetkili kişi tarafından ve kayıt altında değiştirilir |
| Veri çıkışı | Z1/Z2 → Z3 → Z4 | Telemetri ve raporlar tek yönlü dışarı akar. Dışarıdan içeriye komut gelemez |

Bütün bölgelerde ayrıca: varsayılan parolalar değiştirilmeli, paylaşılan hesaplar kaldırılmalı, kullanılmayan port/servis/USB kapatılmalı, HMI'da şifresiz web arayüzü varsa kapatılmalı.

# Görev B – Uzak erişim kararı

| Karar | Seçenekler | Seçimimiz + nedeni |
| --- | --- | --- |
| Aracı? | Doğrudan / Jump server | Jump server. PLC'ler internetten görünmez olur. Bütün uzak erişim tek ve izlenebilir bir noktadan geçer |
| Tünel? | Açık / VPN | VPN. Trafik şifrelenir, yalnızca yetkili cihazlar bağlanabilir. Açık bağlantıda araya girip setpoint değiştirmek mümkün |
| Kimlik? | Parola / MFA | MFA. Servis teknisyeninin parolası çalınsa bile tek başına yetmez |
| Hesap? | Paylaşılan / Kişisel | Kişisel. Kimin ne yaptığı bilinir. İşten ayrılanın hesabı tek başına kapatılabilir. Paylaşılan hesapta sorumluluk kimsede değildir |
| Kayıt? | Yok / Tam oturum kaydı | Tam oturum kaydı. Reçete ya da emniyet parametresi değişirse kimin, ne zaman değiştirdiği görülür. Olay anında kanıt olur (CRA bildirimi için de gerekli) |
| Zamanlama? | Sürekli açık / Varsayılan kapalı | Varsayılan kapalı. Erişim talep ve onayla, belirli bir süre için açılır. Bu makinede tavlama 8–11 saat sürdüğü için proses sırasında uzaktan değişiklik ayrıca risklidir. Erişim planlı bakım pencerelerinde açılmalıdır |

Eğitim çalışmasıdır, resmî denetim değildir. Ağ yapısı ve bazı varlıklar varsayıma dayanır.